# Chariot de pont roulant

Présentation :

Un chariot de pont roulant est équipé d'un

moteur frein électrique qui freine à la mise

hors tension. La chaîne cinématique relative

à la fonction levage de la charge 1 est

représentée ci contre .

Hypothèses et étude :

La descente de la charge se fait, frein desserré, à une vitesse de 0,2 m/s.

aG

Si pour une raison quelconque le moteur cesse d'être alimenté le frein doit être

capable d'arrêter une charge de masse m = 2 000 kg en 0, 1 seconde.

On suppose que dans la phase de freinage le mouvement de la

vG

charge est rectiligne et uniformément décéléré.

On négligera le frottement dans les paliers du tambour 3 du treuil

L'inertie des pièces en rotation Jz = 30 Kg.m2 On prendra g = 10 m.s-2

Questions :

1°) Dans la phase de freinage, étudier le mouvement de la charge 1

-déterminer le module aG du vecteur accélération de son centre de masse G

-déterminer la distance xf de freinage.

2°) On considère la charge pendant la phase de freinage.

-déterminer les actions mécaniques extérieures qui lui sont appliquées et

appliquer le théorème fondamental de la dynamique.

-calculer la valeur de la tension dans le câble 2

3°) On considère l'ensemble S = {3, 2} constitué par le tambour 3 du treuil et le câble 2 pendant la

phase de freinage.

-écrire les torseurs des actions mécaniques sur l’ensemble S = {3, 2}

A
                                    τ0→3

A
                                    τ1→2

A
                                    τR→3

-déduire du théorème de la dynamique, la valeur du moment (couple) exercé par le réducteur

sur le tambour.

Rappel : a=aG/r =2aG/d

w