# Corrigé Moto

A- Etude de la phase d’accélération

BSol/RoueAV

BSol/RoueAV

P

a

30°

x

y

Fi

A’

B’

ASol/RoueAR

YA

BSol/RoueAV

YB

XA

G’

I-1) La somme des moments en G en projection sur l'axe z s'écrit :

– YA . A'G + XA . GG' + YB . GB' = 0   (1) ①

2) La somme des forces en projection sur l'axe horizontal x s'écrit :

XA + Fi  = 0             (2)                avec Fi  = -m.a

La somme des forces en projection sur l'axe vertical y s'écrit :

-P + YA + YB = 0      (3)

A=XA2+YA2

et   XA = YA . tan f  (4)

3) On sait que :

3a- Calcul de YA

On remplace XA par sa valeur (4):

(1) =>   -YA . A'G + YA . tan f. GG' + YB . GB' = 0

(3) => YB = P - YA = m.g - YA

On remplace YB par sa valeur (3):

(1) =>  -YA .A'G + YA .tan f. GG’ + (m.g - YA ) .GB' = 0

On met YA en facteur :

(1) =>    YA.(-A'G + tan f. GG'- GB')+m.g.GB’=0

-m.g.GB’

YA=

-A'G + tan 30°. GG'- GB'

YA=2341N

AN:  YA=

-260.10.1,180

-0,460 + 0,57. 0,580 - 1,180

-2600.1,180

-0,460 + 0,33 - 1,180

-3068

-1,31

=

=

3b- Calcul de XA

(4) => XA = YA . tan f

XA = YA . tan 30°

XA=1334N

AN :          XA = 2341 . 0,57

3b- Calcul du module de A

A=XA2+YA2

A=13342+23412=1779556+5480281

A=7259837

A=2694N

4) Force d’inertie

Fi=−XA

Fi=1334N

(2) =>

Fi=−1334N

=>

5) Accélération

Fi=−m.a

a=5,33ms2

a=−Fim=−(−1334)250

II- 1) Temps pour parcourir 400m

MRUA

x=12.a.t2+v0.t+x0

x0=0

v0=0

x=12.a.t2

t2=2.xa

t=2.xa

t=2.4005,33=150

t=12,25s

=>

=>

2) Vitesse atteinte au bout de 400m

v=a.t+v0

v0=0

v=a.t

v=5,33.12,25

v=65,3ms

v=235kmh

v=65,3×36001000kmh

- Etude de la phase de freinage

x

Fi

ASol/RoueAR

BSol/RoueAV

P

BSol/RoueAV

af

y

YA

XA

YB

XB

A’

B’

G’

I-1) La somme des forces en projection sur l'axe horizontal x s'écrit :

-XA-XB + Fi =0      (1)         avec     Fi = -m.af

La somme des forces en projection sur l'axe vertical y s'écrit :

-P + YA + YB = 0      (2)

2) La somme des moments en G en projection sur l'axe z s'écrit :

-YA . A'G - XA . GG' + YB . GB'- XB . GG' = 0   (3)

A=XA2+YA2

et   XA = YA . tan f  (4)

3) On sait que :

B=XB2+YB2

et   XB = YB . tan f  (5)

3a- Calcul de YB

On remplace XA par sa valeur (4) XB par sa valeur (5):

(3) =>   -YA . A'G - YA . tan f. GG' + YB . GB'- YB .tan f. GG' = 0

On met YA et YB en facteur :

(3) =>   -YA (A'G+tan f. GG')+ YB (GB'- tan f. GG')=0

YA =YB (GB'- tan f. GG')/(A'G+tan f. GG')

YA =YB (1180- 0,7. 580)/(460+0,7. 580)

YA =YB (1180- 406)/(460+ 406)

YA =YB (774)/(866)

YA = 0,893 . YB         (3)

On remplace YA par sa valeur (3) dans (2)

(2) =>   -P+ 0,893.YB +YB = 0

YB . (0,893 + 1 )= m.g

YB=1373N

YB= 260.10/1,893

3b-Calcul de YA

(3) =>   YA = 0,893 . YB

YA=1226N

YA = 0,893 . 1373

3c-Calcul de XA et XB

(4) =>   XA = YA . tan f

XA=858N

XA = 1226 . 0,7

(5) =>   XB = YB . tan f

XB=961N

XB = 1373 . 0,7

A

B

3d-Calcul de          et de

A=XA2+YA2=8582+12262=736164+1503076=2239240

A=1496N

B=XB2+YB2=9612+13732=923521+1885129=2808650

B=1675N

4) Force d’inertie

Fi=XA+XB

Fi=858+961

Fi=1819N

Fi=1819

=>

=>

=>

5) Accélération

Fi=−m.af

af=−7,27ms2

af=−Fim=−1819250

II- 1) Temps pour s’arrêter

MRUD

v=af.t+v0

v0=40ms

0=−7,27.t+40

t=−40−7,27

vf=0

t=5,5s

=>

=>

=>

2) Distance parcourue jusqu’à l’arrêt

02−402=2.7,27.x−0

v2−v02=2af.x−x0

v0=40ms

x0=0

x=−402−14,54=160014,54

x=110m

=>

=>