Troisième partie : Dynamique d’un solide en translation

La voiture est supposée se déplacer en ligne droite et l’étude menée est plane. Le repère galiléen lié à la table est dirigé suivant la vitesse d’avance de la voiture ZeCar. La masse de la voiture est égale à 133 g, la répartition de cette masse se répartit de la manière suivante :

o sur le train arrière en A: mA = 75g soit une charge en A de 0,735 N

o sur le train avant en B: mB = 53g soit une charge en B de 0,568 N

L’accélération de la pesanteur est égale à g= 9,81 m/s².

Le contact des roues avec le sol est modélisé par des liaisons ponctuelles avec frottement (= 0,012), chaque roue roule sans glisser sur la table au niveau du point de contact.

La résistance de l’air ne sera pas prise en compte car négligeable à cette vitesse.

Pour simplifier la notation l’ensemble voiture = { châssis + roues + engrenages}.

Objectif de l’étude : On veut ici déterminer le couple induit par le volant d’inertie.

3.1- La décélération de la voiture déterminée précédemment est égale à aGvoiture/sol = - 0,01385 x.

B
            τfrot→voit(O,x,y,z)=−YB×λ00000(O,x,y,z)

A
            τfrot→voit(O,x,y,z)=−YA×λ00000(O,x,y,z)A
            τ0→1(O,x,y,z)=−XAYA0000(O,x,y,z)B
            τ0→1(O,x,y,z)=0YB0000(O,x,y,z)

aGvoiture/sol

Sens du déplacement

y

λ=tgϕ=0,012

# G

ABP

Frottement

x

Bytgϕ

# A

# B

Aytgϕ

- Écrivez le torseur de la pesanteur P au point G.

3.2- Le principe fondamental de la dynamique dans le cas d’un solide en mouvement de translation dans un repère galiléen s’écrit :

ΣF(ext→S)=m×aG(voitsol)ΣMG(F(ext→S))=0

-Écrivez l’équation de la résultante dynamique suivant l’axe x seulement

-Déterminez la valeur de XA.

3.3- La vitesse VAroue/0 étant de 180 mm/s au début du mouvement,

-Déterminez la vitesse angulaire w3/1 de la roue 3 . (Nota : 1 = châssis de la voiture)

3.4- Déterminer le rapport r =N11/N8 de la transmission.

3.5- Déterminez la vitesse angulaire du volant d’inertie 11.

3.6- L'effort tangentiel en A étant égal à XA, le diamètre de la roue à 41 mm

-Calculer le couple de propulsion au niveau de la roue, noté Croue.

3.7- Le rendement du réducteur est égal à 0,96 :

-Calculer le couple au niveau du volant d'inertie, noté Cvolant

G
            τ1→0(O,x,y,z)=0A−(XA+YA)0000(O,x,y,z)3.1- Torseur de la pesanteur en G

3.2- Calcul de XA

-XA-YA.l-YB.l=-m.aG

XA=m.aG-l(YA+YB)

XA =-0,133.0,01385-0,012.(0,735+0,568)

XA=-0,00184205-0,015636

XA=-0,0174N

3.3- Calcul de wroue/1

VAroue1=ωroue1.Rωrouesol=8,780rads

ωrouesol=VAroue1R=0,180,0205

r=0,05793.4- Calcul du rapport de réduction

r=ProduitZrouesmenantesProduitZrouesmenées=8x1246x36

3.5- Calcul de wvolant/1

ωsortieωentrée=0,0579ωroueωvolant=0,0579ωvolant=ωroue0,0579=8,780,0579ωvolant=151,640rads

3.6- Calcul du couple de propulsion Croue

Croue=3,567x10-4N.m

Croue=Ax.RCroue=0,0174x0,0205

3.7- Calcul du couple au niveau du volant d’inertie Cvolant

η=PsortiePentrée=Croue.ωroueCvolant.ωvolantCvolant=Croue.ωroueη.ωvolant=Croueη.r=3,567.10−4.0,05790,96

Cvolant=2,151x10-5N.m