# Escalier mécanique

## Mise en situation.

|  | Un escalier mécanique de magasin transporte 36 personnes par minute entre le premier et le deuxième étage, la différence de niveau est de 5m. Le poids moyen des personnes transportées est e 60 daN. Hypothèse : le moteur délivre en permanence une puissance de 2,2kW. |
| --- | --- |

## Travail demandé.

### 1-Calculer le travail que doit fournir le système pour transporter une personne entre le premier et le deuxième étage.

### 2-Calculer le travail fourni par le système en une minute.

### 3-Déduire la puissance utile pour le système.

### 4-Déduire le rendement du système.