# Escalier mécanique

## Mise en situation.

|  | Un escalier mécanique de magasin transporte 36 personnes par minute entre le premier et le deuxième étage, la différence de niveau est de 5m. Le poids moyen des personnes transportées est e 60 daN. Hypothèse : le moteur délivre en permanence une puissance de 2,2kW. |
| --- | --- |

## Travail demandé.

### 1-Calculer le travail que doit fournir le système pour transporter une personne entre le premier et le deuxième étage.

### 2-Calculer le travail fourni par le système en une minute.

### 3-Déduire la puissance utile pour le système.

### 4-Déduire le rendement du système.

x

#### B

#### B’

#### 5m

#### A

#### P

1-Travail fourni entre le premier et le deuxième étage

W=P×l×cosα

W=P×AB'×cos180°

Travail reçu

W=600×5×(−1)

W=−3000J

W=3000J

Travail fourni

2-Travail fourni en 1minute

en 1min l’escalier transporte 36 personnes

W=3000×36

W=108kJ

3-Puissance utile

P=ΔWΔt

P=108×10360

P=1,8kW