# Moto-réducteur

Un moto-réducteur se compose d’un moteur et d’un réducteur dont les caractéristiques sont :

| Caractéristiques du réducteur : - Rapport de réduction : r = 0,10267 - Rendement global du réducteur : g = 0,96 | Caractéristiques du moteur : - Puissance nominale du moteur : Pnom = 35 kW - Vitesse de rotation nominale du moteur : Nmot = 750 tr/min |
| --- | --- |

Questions :

/2

- Calculer le couple nominal Cnom que peut fournir le moteur.

/2

- Calculer la puissance utile Pu disponible en sortie de réducteur.

/2

- Calculer la fréquence de rotation Nsortie de l’arbre de sortie du réducteur.

/2

- Déduire des questions 2 et 3 le couple utile Csortie disponible en sortie de réducteur.

Le réducteur est un réducteur à engrenages parallèles à dentures hélicoïdales ; il possède 2 étages de réduction. On suppose que ces deux étages de réduction ont le même rendement .

/2

- Calculer ce rendement .