# Moto-réducteur

Un moto-réducteur se compose d’un moteur et d’un réducteur dont les caractéristiques sont :

| Caractéristiques du réducteur : - Rapport de réduction : r = 0,10267 - Rendement global du réducteur : g = 0,96 | Caractéristiques du moteur : - Puissance nominale du moteur : Pnom = 35 kW - Vitesse de rotation nominale du moteur : Nmot = 750 tr/min |
| --- | --- |

Questions :

- Calculer le couple nominal Cnom que peut fournir le moteur.

- Calculer la puissance utile Pu disponible en sortie de réducteur.

- Calculer la vitesse de rotation Nsortie de l’arbre de sortie du réducteur.

- Déduire des questions 2 et 3 le couple utile Csortie disponible en sortie de réducteur.

Le réducteur est un réducteur à engrenages parallèles à dentures hélicoïdales ; il possède 2 étages de réduction. On suppose que ces deux étages de réduction ont le même rendement .

- Calculer ce rendement .

1) Couple nominal Cnom

Pnom=Cnom×ωnom

Pnom=Cnom×2π60Nnom

Cnom=Pnom2π×Nnom×60

Cnom=350002π×750×60

Cnom=446N.m

2) Puissance utile Pu

Pu=0,96×35000

Pu=33,6kW

ηg=PuPnom

Pu=ηg×Pnom

3) Fréquence de rotation Nsortie

r=NsortieNnom

Nsortie=r×Nnom

Nsortie=0,10267×750

Nsortie=77tours/min

4) Couple utile Cu

Pu=Cu×ωu

Cu=Puωsortie

Cu=Pu×602π×Nsortie

Cu=33600×602π×77

Cu=4167N.m

5) Rendement h d’un étage

ηg=Cu×ωuCnom×ωnomηg=Cu×ωuCnom×ωnom

ηg=ηétage1×ηétage2

ηg=ηétage2

ηétage=ηg

ηétage=0,96

ηétage=0,98