# Scie circulaire

Questions :

/2

1) En vous aidant des caractéristiques de la scie,

Calculer la vitesse angulaire de rotation ω1 de la lame, en rad/s.

Arrondir le résultat à  l'unité.

/2

2) La lame de scie circulaire est assimilée à un disque de masse m = 2,6 kg

et de diamètre d =300 mm.

Calculer le moment d'inertie J de cette lame. Arrondir le résultat103 près.

/2

3) On veut étudier le comportement de cette scie suite à une coupure

de l'alimentation électrique.

A l'instant t1, la lame tourne à la vitesse ω1  avec un moment d'inertie J.

Calculer son énergie cinétique Ec1 à l'instant t1. Arrondir au joule près.

/2

4) La lame de scie s'immobilise à l'instant t2.

Calculer la variation de l'énergie cinétique de la lame de scie entre les instants t1 et t2.

5) La décélération de la lame est due à un couple de frottements

/2

de moment M = 0,02 N.m.

Soit p le nombre de tours effectués par la lame de scie entre les instants t1 et t2.  Calculer p en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Arrondir p à l'unité.

1) Vitesse angulaire de rotation de la lame

ωarbre=2×π60×Narbre

ωarbre=2×π60×4500

ωarbre=471rads

2) Moment d’inertie de la lame

Jscie=12×m×d22

Jscie=12×2,6×0,322

Jscie=0,029kg×m2

3) Energie cinétique EC1

EC1=12×J×ω2

EC1=12×0,029×4712

EC1=3216J

4) Variation de l’énergie cinétique

EC2=0J

ΔC=EC2−EC1

ΔC=0−3216

ΔC=−3216J

5) Calcul du nombre de tours

ΔC=ΣWM

ΔC=M×θ

θ=ΔCM

θ=32160,02

θ=160800rad

p=θ2π

p=1608002π

p=25592tours