# Scie circulaire

Les caractéristiques techniques d'une scie circulaire proposée par un fabricant sont données par :

Caractéristiques de la scie circulaire :

Diamètre maximum de la lame : 300 mm

Diamètre minimum de la lame : 200 mm

Hauteur de coupe maxi (lame de 300 mm) : 100 mm

Type de lame (non fournie) : Carbure (K)

Diamètre de l'arbre de la scie : 30 mm

Inclinaison en degrés : 45

Fréquence de rotation de l'arbre de la scie : 4 500 tr/min

Dimensions de la table de sciage : 1 150× 350 mm

Longueur standard du chariot : 1 250 mm

Matériau constitutif de la table de sciage : Fonte

Puissance en triphasé : 3 kW

Puissance en monophasé : 2,2 kW

Questions :

/2

1) En vous aidant des caractéristiques de la scie,

Calculer la vitesse angulaire de rotation ω1 de la lame, en rad/s.

Arrondir le résultat à  l'unité.

/2

2) La lame de scie circulaire est assimilée à un disque de masse m = 2,6 kg

et de diamètre d =300 mm.

Calculer le moment d'inertie J de cette lame. Arrondir le résultat à 10-3 près.

/2

3) On veut étudier le comportement de cette scie suite à une coupure

de l'alimentation électrique.

A l'instant t1, la lame tourne à la vitesse ω1  avec un moment d'inertie J.

Calculer son énergie cinétique Ec1 à l'instant t1. Arrondir au joule près.

/2

4) La lame de scie s'immobilise à l'instant t2.

Calculer la variation de l'énergie cinétique de la lame de scie entre les instants t1 et t2.

5) La décélération de la lame est due à un couple de frottements

/2

de moment M = 0,02 N.m.

Soit p le nombre de tours effectués par la lame de scie entre les instants t1 et t2.

Calculer p en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Arrondir p à l'unité.