# Tambour Frein

## Mise en situation.

|  | Un tambour frein tourne à la vitesse de 20 rd/s, il est freiné à décélération constante, et s’arrête en 3 tours. Le moment d’inertie du tambour est I(G,Z) = 100 Kg.m². |
| --- | --- |

## Travail demandé.

Utiliser le théorème de l’énergie cinétique pour déterminer le couple de freinage si celui-ci est supposé constant.

C

w

x

y

Ec=12.J.ω2

C.θ=12.J.ω2

C=12.J.ω2θ

C=100×202−2×3×2×π

C=1061N.m