# Wagonnet

Un wagonnet part d’un point A, à vitesse nulle, roule en translation rectiligne sur un plan incliné, et vient heurter en B un amortisseur pour s’arrêter.

Hypothèses :

- La masse du wagonnet est M = 300 kg, avec g = 10 N/kg.

- L’inclinaison des rails par rapport à l’horizontale est de 10°.

- La différence de hauteur entre les points A et B est h = 1m.

- Le contact entre les roues et les rails est supposé sans frottement.

## Travail demandé.

### 1-Déterminer la vitesse du wagonnet en B en utilisant le théorème de l’énergie          cinétique.

### 2-Sachant qu’en réalité les frottements entre les roues et les rails occasionnent une    perte de 20% de l’énergie, déduire l’énergie cinétique accumulée par le wagonnet lors de la descente.

### 3-En utilisant le principe de conservation de l’énergie, déterminer l’écrasement du ressort, si sa raideur est de k = 53333 N/m.

A

B

B’

P

a

1- Vitesse du wagonnet en B

Théorème de l’énergie cinétique

Ec=12.m.v2

ΣWFext=12.m.v2

P×AB'×cosα=12.m.v2

v2=2×m×g×AB'×cos(0°)m

v2=2×10×1×1=20

v=4,47ms2

2- Influence des frottements

EcFrot=12.m.v2−20%(12.m.v2)

EcFrot=80%12.m.v2

EcFrot=8010012.300.4,472=120×20

EcFrot=2400J

3- Ecrasement du ressort

e

B

C

EPointB=EPointC

Conservation de l’énergie

⇒e2=2×2400k

EPointB=2400J

⇒e=2×2400k

EPointC=12×k×e2

⇒2400=12×k×e2

Application numérique :

e=2×240053333

e=0,3m