# Présentation

## 1.1 Système

Le moto-réducteur à courant continu CROUZET est un sous-ensemble du destructeur d’aiguille SPAD qui fournit la puissance (Couple moteur, Vitesse de rotation) nécessaire à la coupe de l’embase d’aiguille.

## 1.2 Objectif

On souhaite faire l’étude cinématique et statique du motoréducteur. L’étude sera faite à l’aide du logiciel MOTIONWORKS, à partir des ensembles cinématiques réalisés sous SOLIDWORKS.

# Modélisation

Le motoréducteur est constitué des sous ensembles cinématiques suivant :

| Nom | Fichier d’assemblage Solidworks | Image |
| --- | --- | --- |
| Bâti | BâtiReduct |  |
| Rotor du moteur | PignonMoteur |  |
| Arbre intermédiaire n°1 | PremièrePignonInter |  |
| Arbre intermédiaire n°2 | DeuxièmePignonInter |  |
| Arbre de sortie | RoueDeSortie6 |  |

## Simulation Motionworks

- Ouvrir le fichier « Réducteur_Elève »

- Ouvrir le module « Motionworks » dans Outils, Complément

- Clic droit sur Bâti : Rendre tout mobile

Vérifier que l’on a créé 4 liaisons « Pivot »

## Création de la liaison « Rl Cylindre sur Cylindre» entre le petit pignon intermédiaire et la roue de sortie

Une liaison entre un pignon et une roue est assimilable, cinématiquement, au roulement sans glissement de entre deux cylindre. Ces cylindres, qui n’existent pas physiquement, sont appelés cylindres primitifs.

Pour réaliser la liaison sous MotionWorks, on crée, pour une roue (ou un pignon), son cylindre primitif sous forme de pièce Solidworks, puis de réaliser l’assemblage de ce cylindre avec la roue afin de créer un fichier d’assemblage dans lequel le cylindre primitif pourra prendre le statut « Caché » afin de ne pas perturber la vision globale. C’est ce qui a été fait ici.

- Montrer les cylindres primitifs (ils sont actuellement cachés) de chacun des deux pignons :

      - « CylPrimitifPignon5»

« CylPrimitifRou6 »

- Créer la liaison, on choisit « Rl Cylindre sur Cylindre» dans la boîte d’ajout de liaison, puis sur la pièce 1, qui est ici le petit pignon intermédiaire, on clique sur la surface cylindrique primitive. On fait de même pour la roue de sortie puis on valide.

On remarquera que le repère de liaison se positionne sur la ligne de contact des deux roues. Le plan de contact est défini par les vecteurs Z (radial, donc normal au plan tangent commun) et X (tangent, donc dans le plan tangent commun, perpendiculaire à la ligne de contact). L’axe Y du repère est porté par la ligne de contact théorique.

## Création des liaisons « Rl Cylindre sur Cylindre» entre

## -Le pignon moteur et la première roue intermédiaire

## -Le pignon de la première roue intermédiaire et la deuxième pignon intermédiaire

- Montrer les cylindres primitifs de chacun des éléments dentées (Pignons et roues)

- Créer les liaisons, on choisit « Rl Cylindre sur Cylindre» dans la boîte d’ajout de liaison

La modélisation des liaisons du moto réducteur CROUZET est terminée.

Nous pouvons désormais exploiter ce modèle pour conduire des études de mécanique, et en particulier, des études de cinématique.

# Exploitation du modèle Numérique

Le moto réducteur CROUZET qui équipe le destructeur d’aiguille SPAD est composé d’un moteur à courant continu 12V tournant à 4320 tr/min  et d’un  réducteur de vitesse supportant un Couple maximum admissible (sur l’arbre de sortie) en régime permanent de 2 Nm .

Il s’agit maintenant d’exploiter le modèle numérique du moto réducteur pour obtenir des valeurs cinématiques caractéristiques de son fonctionnement.

## Définir la vitesse de rotation du moteur

Vous allez maintenant paramétrer le mouvement d’entrée du mécanisme ;

On donne la fréquence de rotation du moteur électrique : Nmoteur = 4320tr/min

Pour indiquer la vitesse de rotation du pignon moteur, on ouvre la fenêtre de propriété de la liaison pivot (BâtiReduct-1, PignonMoteur-1) en cliquant sur sa référence dans l’arbre de création MW avec le bouton droit de la souris, et en choisissant l’option « Propriétés ».

L’onglet “ddl1 (R)” [ degré de liberté 1 ( Rotation ) ] est sélectionné .

Cocher la case « Mouv. imposé » , puisque c’est bien ce que nous voulons faire avec cette liaison. Puis cliquer sur le bouton de fonction. La fenêtre suivante s’ouvre.

Bouton de fonction

Cela devrait vous suffire comme indications

Pour imposer

une Position,

une Vitesse ou

une Accélération

Pour définir la forme de la courbe

## Etude cinématique

- Imposer la vitesse nominale. Et lancer la simulation.

- Faite apparaître sur le grapheur la vitesse de rotation de chacun des arbres (cf liaisons pivots).

Notations imposées :

: la vitesse de rotation de l’arbre moteur.

et : les vitesses de rotation respectives du premier et du second arbre intermédiaire.

: vitesse de rotation de l’arbre de sortie.

,  et  les rapport de réduction respectivement, du premier, deuxième et troisième étage de réduction (couples pignon/roue) .

: le rapport de réduction globale du réducteur.

- Relevé les valeurs des vitesses de rotations de chacun de arbres. Certaines sont positives, d’autres négatives. Pourquoi ?

- Déduire des relevés précédents les rapports de réduction de chacun des étages de réduction. Déterminer le rapport de réduction global  du réducteur

## Etude de la fonction transmettre (par engrenages)

- Indiquez le nombre de dents des roues dentées

- Exprimer le rapport de réduction global  du réducteur en fonction des nombres de dents Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. Vérifier que l’on trouve la même valeur que précédemment.

- Ouvrer le document constructeur : Crouzet.pdf

Donner la référence du motoréducteur étudié (la tension d’alimentation est de 12V)

- Mesurer les entraxes a1, a2 et a3 des 3 engrenages avec l’outil « mesurer »

a3

a1

a2

- Calculer le module m1 des roues Z1 et Z2

Calculer le module m2 des roues Z3 et Z4

Calculer le module m3 des roues Z5 et Z6

- Calculer le diamètre primitif d1 de la roue dentée 1

Calculer le diamètre primitif d2 de la roue dentée 2

Calculer le diamètre primitif d3 de la roue dentée 3

Calculer le diamètre primitif d4 de la roue dentée 4

Calculer le diamètre primitif d5 de la roue dentée 5

Calculer le diamètre primitif d6 de la roue dentée 6

## Etude énergétique

## Imposer un couple

On veut maintenant appliquer un couple résistant de 2N.m sur l’arbre de sortie du réducteur. Pour imposer un couple, il faut préalablement définir un repère. Cliquer sur le bouton repère .

On doit alors définir l’origine du repère ainsi que les axes Z et X.

Cliquer sur l’arrête circulaire présente en bout d’arbre.

Un repère vert apparaît. Ici, l’axe Z est perpendiculaire au plan de l’arrête sélectionné. IL définit donc correctement la direction du couple que s’applique sur l’arbre.

Attention : L’axe Z doit être dirigé vers « l’extérieur de l’arbre »

Donc pas besoin de définir autre chose.

Le repère est ainsi créé sous le nom pointer1…

Pour appliquer un couple, on ouvre la fenêtre de propriété du pointer1 (d’après vous, on fait comment ???).

- Appliquer le couple résistant

Attention le couple résistant doit s’opposer à la vitesse de rotation. On se place dans le repère local. La roue tourne dans le sens négatif donc le couple est positif.

- A l’aide du grapheur, relever le couple s’exerçant sur l’arbre moteur. (vous le trouverez quel que part dans la liaison pivot dont vous avez imposé le mouvement.)

- Déterminer le rapport . Qu’en pensez-vous ?

- Comparer   avec .

- Quelle est l’unité du produit  ? Donc, que représente t-il ?

- Comment justifier alors la réponse à la question 10 ?

## Imposer du frottement

Nous allons maintenant considérer que la liaison pivot, entre l’arbre intermédiaire 2 et le bâti, n’est pas parfaite en y ajoutant du frottement.

- Ouvrir la fenêtre des propriétés de la liaison pivot entre le bâti et l’arbre intermédiaire 1. Sélectionner « couple articulaire ».  Et entrer les valeurs comme sur la figure ci-dessous.

- Relancer la simulation.

En ne vous aidant que du grapheur, répondez aux questions suivantes

- Les valeurs des vitesses de rotation ont-elles changées ?

- Comparer  avec .

- Calculer , où  correspond au couple articulaire que vous avez défini (couple généré par les forces de frottement.)

- En déduire l’égalité reliant, les vitesses de rotation et les différents couples.