Quatrième partie : Dynamique d’un solide en translation

La voiture est supposée se déplacer en ligne droite et l’étude menée est plane. Le repère galiléen lié à la table est dirigé suivant la vitesse d’avance de la voiture ZeCar. La masse de la voiture est égale à 133 g, la répartition de cette masse se répartit de la manière suivante :

o sur le train arrière en A: mA = 75g soit une charge en A de 0,735 N

o sur le train avant en B: mB = 53g soit une charge en B de 0,568 N

L’accélération de la pesanteur est égale à g= 9,81 m/s².

Le contact des roues avec le sol est modélisé par des liaisons ponctuelles avec frottement (= 0,012), chaque roue roule sans glisser sur la table au niveau du point de contact.

La résistance de l’air ne sera pas prise en compte car négligeable à cette vitesse.

Pour simplifier la notation l’ensemble voiture = { châssis + roues + engrenages}.

Objectif de l’étude : On veut ici déterminer le couple induit par le volant d’inertie.

3.1- La décélération de la voiture déterminée précédemment est égale à aGvoiture/sol = - 0,01385 x.

B
            τfrot→voit(O,x,y,z)=−YB×λ00000(O,x,y,z)

A
            τfrot→voit(O,x,y,z)=−YA×λ00000(O,x,y,z)A
            τ0→1(O,x,y,z)=0AYA0000(O,x,y,z)B
            τ0→1(O,x,y,z)=0YB0000(O,x,y,z)

aGvoiture/sol

Sens du déplacement

y

λ=tgϕ=0,012

# G

ABP

Frottement

x

Bytgϕ

# A

# B

Aytgϕ

4.1- Écrivez le torseur de la pesanteur P au point G.

4.2- Le principe fondamental de la dynamique dans le cas d’un solide en mouvement de translation dans un repère galiléen s’écrit :

ΣF(ext→S)=m×aG(voitsol)ΣMG(F(ext→S))=0

o Écrivez l’équation de la résultante dynamique suivant l’axe x seulement

-Déterminez la valeur de la décélération aGvoiture/sol.

4-3- Déterminez les équations de mouvement de la voiture

-Calculez le temps que mettra la voiture pour s’arrêter ainsi que la distance parcourue pendant cette phase.