|  |  |  | Mécanique |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère |  | TP |  |

Objectif du TP : Découverte de la modélisation des liaisons réelles

Matériel disponible :

- Logiciel FROTTEMENT

- Guide du Dessinateur Industriel

PROBLEMATIQUE :

Cas de systèmes où le frottement est nuisible :

Cas de systèmes où le frottement est indispensable :

I- INFLUENCE DU POIDS :

L’expérience est menée sur le déplacement d’une caisse sur le sol. Le but est de déterminer si la variation du poids de la caisse à une influence sur l’effort de frottement engendré par le contact caisse/sol.

Nous allons augmenter progressivement la force du câble sur la caisse jusqu’à atteindre la limite d’adhérence. Reporter le résultat dans le tableau ci-dessous. Effectuer le même travail pour les différents cas de chargement.

| Masse du chargement (___) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids du chargement (___) |  |  |  |  |  |
| Effort du câble sur la caisse nécessaire pour vaincre le frottement Flim (___) |  |  |  |  |  |

Caisse : bois

Sol : bois

Tracer Flim = f (poids).

Interprétation des résultats :

II- INFLUENCE DES MATERIAUX EN CONTACT :

Nous effectuons à présent la même manipulation en gardant une charge de 8kg, mais en modifiant les matériaux des surfaces de contact.

Reporter les résultats dans le tableau suivant.

| Couple de matériaux |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids du chargement (___) |  |  |  |  |  |  |
| Effort du câble sur la caisse nécessaire pour vaincre le frottement Flim (___) |  |  |  |  |  |  |

Interprétation des résultats :

III- INTERPRETATION DES RESULTATS – MODELISATOIN DES LIAISONS REELLES :

Après avoir visionné la partie "interprétation des résultats" sur le logiciel, représenter les efforts agissant sur la caisse dans le cas des liaisons réelles (c’est-à-dire que les frottements ne sont pas négligés).

Cas de charge : 8kg

Matériaux en contact : bois – bois    f = 0,35    f = _______

Echelle : 1cm  20N

Au repos

Tentative de mouvement…

mais sans résultat.

Fcâble→caisse = 20 N

Mouvement relatif entre la caisse et le sol : il n’y a plus équilibre

Fcâble→caisse =  50 N

###### FROTTEMENT

ADHERENCE

Mise en place du cône de frottement et des composantes de l’effort de contact :

f : _________________________

f dépend ___________________

Relation entre f et f :

D’après la 2ème partie, déterminer le coefficient de frottement des couples de matériaux étudiés.

ADHERENCE

FROTTEMENT

Relation entre T et N :